# Doel:

We gaan dit verslag in 3 stappen doen.

- Berekenen:

eerst de theorie en opbouw van de kring onderzoeken.

- Meten:

in het labo de gebouwde kring onderwerpen aan grondige metingen en deze noteren.

- Conclusie:

na gaan of  er bijzonderheden zijn of dat we iets over het hoofd gezien hebben en bijgevolg nog verder onderzoek moeten doen ( eventueel bijkomend verslag ).

# Formules:

de wet van kirchoff stelt

voor spanning dat de inkomende spanningen in een knooppunt gelijk is aan de som van de uitgaande spanningen

( de som van alle spanningen in een knooppunt moeten = 0 ).

dit geldt ook voor de stromen

Ut = U1+U2+U3+U4 (let op dit moet steeds 0 zijn dus er zijn ook negatieve spanningen)

De spanning is steeds tegengesteld van de stroom .

De stroom vloeit in normale omstandigheden van hoog potentiaal naar laag potentiaal

= wet op stroom

= wet op spanning

# Benodigheden :

Weerstanden:

Type: E12	merk: Velleman

Merk op dat in dit verslag de berekende waarden niet de fysieke waarden zijn daar er maar sommige typen bestaan (E12 reeks).

Men zal dan bij benadering de dichtstbij gelegen waarde nemen naar boven.

- R1 = 470 Ω

- R2 = 680 Ω

- Rv = 350 Ω

- R3 = 330 Ω

- R4 = 100 Ω

Led:

Type : rood 5mm 	merk: generieke (besteld via Temu)		spec: Vf = 2V

In = 20mA

Breadboard :

Merk Velleman

Jumperkabels voor breadboards

Meetpenen van Velleman

Voedingsbron :  merk Keysight 		type : EDU36311A

Meettoestel : merk keysight			type : EDU34450A 5 ½ digit Multimeter

# Berekeningen:

Wat men al zeker kan berekenen is de weerstand van Rv omdat men namelijk volgende weet.

- De spanning over de knoop punten is = 9V

- Het betreft hier over een parallel schakeling dus weten we dat over elke tak 9V staat

- Het is een rode led die 2V en 20mA verbruikt

- In een serie-schakeling is de stroom in 1 component gelijk aan de totale stroom door die kring ( tak ).

URv = Ut- Uled=9V-2V=7V

RRV=URvIled =7V0,020A=350 Ω

Nu dienen we UR2 te vinden .

UR2= Ut - V1=9V-5V=4V

Nu kunnen we ook IR2 berekenen.

IR2=UR2RR2=4V680Ω=0,006A

hierna bekomen we volgende situatie :

Nu om V2 , UR1 en IR1 te weten moeten we de wetten van Kirchoff toepassen.

Dit gaat als volgt eerst dient men de stroomzin in de kring te bepalen.

Men weet dat de stromen van hoog potentiaal naar laag potentiaal loopt

Dan krijgen we volgende situatie:

Men weet dat de spanning zin steeds het tegenovergestelde is van de stroomzin.

Men weet dat de spanningzin steeds het tegenovergestelde is van de stroomzin.

Als men dus IR1 wilt weten weet men dat de stroomwet van Kirchoff stelt dat de som van de inkomende stromen gelijk is aan de som van de uitgaande stromen.

Dus

IR1= IRV+IR2=0,020A+0,006A=0,026A

UR1= IR1*R1=0.026A*470Ω=12,22V

Wat hier opvalt is als je de stroomwet van Kirchoff gebruikt dit niet kan kloppen want er vertrekt meer stroom dan er toekomt in de knoop .

UR= UV1+URV+ULed=5V+-7V-2V= -4V

Let op de polariteit van de spanningen.

Dit kan niet omdat dit 0 hoort te zijn dus is de onderste situatie omgekeerd.

Nu kan  men V1 berekenen

V2= UR1+URV+Uled=12,22V+2V+7V=21,22V

Samenvattend

# Extra vraag :

Kan men deze schakeling ook maken met 1 enkele voedingsbron?

Het enig dat men dient te doen is een spanningsdeler te maken en deze op r2 te plaatsen.

Zodat er over R2 4V komt te staan en 0,006 A vloeit

# Gemeten:

R1 =463 Ω	UR1 = 12,3V	IR1 = 0,025A

RV = 381 Ω	URv = 7,13V	IRv  = 0,018A

R2 =663 Ω	UR2 = 4,22V	IR2 = 0,006A

Uled = 1,981V	Iled = 0,018A

## Extra vraag

R1 =463 Ω	UR1 = 10,932V	IR1 = 0,024A

RV = 381 Ω	URv = 6,939V	IRv  = 0,018A

R2 =663 Ω	UR2 = 3,850V	IR2 = 0,005A

R3 =324 Ω	UR3 = 15,083V	IR3 = 0,047A

R4 =98,4 Ω	UR4 = 5,149V	IR4 = 0,053A

Uled =2,054V	Iled = 0,018A

# Conclusie:

Er zijn toch wel enkele dingen die opvallen

Het is zeer belangerijk om de wet van Kirchoff goed toe te passen.

Daar we in het begin een beredeneerde aanname deden i.f.v de stroomzin.

( stroom loopt van hoog potentiaal naar laag potentiaal )

Bleek deze na controle niet te kloppen.

Men kan concluderen dat V1 in feite V2 oplaadt (dit is in feite een oplaad circuit)

In de extra vraag is dit zeker mogelijk om dit via 1 spanningsbron te doen.

Maar men dient dan wel de regels te respecteren die we in het vorige verslag hebben onderzocht.

Zodat de condities voor R2 niet veranderen.