Netwerkbeheer met Windows Server 2022

Deel 1 Inrichting en beheer

Werkboek voor de cursist

Jan Smets

Dave Heijnen

Kyell De Windt

dinsdag 6 mei 2025

Inhoud

Opdracht 0.8.1: Voorbereidingen    5

Practicum 1.2.1: Installatie     6

Opdracht 1.3.1: Snapshot    8

Practicum 1.4.1: Standalone server    9

Practicum 1.5.1: Configureren    10

Practicum 1.6.1: Exporteren    11

Opdracht 1.7.1: PFSV2    12

Opdracht 1.7.2: Integration Services    14

Opdracht 1.8.1: Veilig stellen    15

Practicum 2.1.1: Domain Controller PFSV1    16

Practicum 2.2.1: Domain Controller    17

Practicum 2.3.1: Member server PFSV2       19

Opdracht 2.3.2: Kijk en vergelijk    20

Practicum 2.4.1: Dubbel    21

Opdracht 2.5.1: AD Administrative Center    22

Opdracht 2.6.1: Veilig stellen    23

Practicum 3.2.1: Zone-eigenschappen    24

Practicum 3.2.2: Reverse    25

Practicum 3.3.1: Verbinden met het internet      26

Opdracht 3.4.1: Test internetverbinding    28

Opdracht 3.5.1: Veilig stellen    29

Practicum 4.1.1: DHCP installeren    30

Practicum 4.2.1: Scope; containers en eigenschappen    31

Opdracht 4.4.1: Fouttolerante/redundante DHCP-service    32

Opdracht 4.4.2: Reservering   33

Opdracht 4.5.1: Veilig stellen    34

Opdracht 5.1.1: Windows 11 op het werkstation    35

Practicum 5.2.1: Lid van Poliforma.local    37

Practicum 5.3.1: Computer accounts    38

Opdracht 5.4.1: Veilig stellen    39

Opdracht 6.1.1: Hard disk bijmaken    40

Practicum 6.1.2: Volume bijmaken    41

Opdracht 6.1.3: Volumes op PFSV1    42

Practicum 6.1.4: Bewerkingen    43

Practicum 6.2.1: Shares bekijken    44

Practicum 6.2.2: Shares maken    45

Practicum 6.3.1: Mappings    47

Practicum 6.4.1: Schaduwkopieën    48

Opdracht 6.5.1: Gebruikersinstructies    49

Opdracht 6.5.2: Profielen    50

Opdracht 6.5.3: PFSV2    51

Opdracht 6.6.1: Veilig stellen    52

Practicum 7.1.1: OU's    53

Practicum 7.2.1: Hyper-V, werkstations en RDP    54

Practicum 7.2.2: Madelief    55

Practicum 7.2.3: User accounts    57

Practicum 7.3.1: Het eigen user account    75

Opdracht 7.4.1: Remote verbinding   76

Opdracht 7.5.1: Veilig stellen   77

Practicum 8.2.1: Een afdrukeenheid in bedrijf stellen    78

Practicum 8.3.1: Printjobs in de spooler    81

Practicum 8.4.1: Printer in AD    82

Opdracht 8.5.1: Werkplaats    83

Opdracht 8.5.2: A4    85

Opdracht 8.6.1: Veilig stellen     86

Eigen aantekeningen     87

Opdracht 0.8.1: Voorbereidingen

Installatie Hyper-V op eigen laptop

Stap 1

Virtualisatie ingeschakeld in:		BIOS

UEFI

Stap 2

Hyper-V ingeschakeld (Configuratiescherm):		Ja

Nee

Laptop laten herstarten:		Ja

Nee

Hyper-V-beheer beschikbaar:		Ja

Nee

Eigen laptop als virtualisatieserver ingesteld:		Ja

Nee

Naam van uw virtualisatieserver:		ERAZER-KYELL

Stap 3

Internetverbinding werkt correct:		Ja

Nee

Virtuele switch voor de internetverbinding

Type virtuele switch:		Extern

Intern

Privé

Naam:		internetConnectie

Notities:		verzorgt de internettoegang

NIC van uw laptop:		intel(R) WI-FI 6 AX200 160MHz

Beheerbesturingssysteem toestaan deze

netwerkadapter te delen

Stap 4

Virtuele switch voor de verbindingen in het LAN

Type virtuele switch:		Extern

Intern

Privé

Naam:		LANConnecties

Notities:		verbindt de LAN-Componenten

Stap 5

De plaats van de mappen en bestanden

Pad naar de mappen ActueleVMs en VMsNaH01:		G:\vm\

Virtuele machines opgeslagen in de map:		G:\vm\actuele vm\

Virtuele harde schijven opgeslagen in de map:		G:\vm\HDD\

Practicum 1.2.1: Installatie op de eerste server

Eerste server

Nieuwe virtuele machine onder Hyper-V

Naam:		PFSV1

_

Locatie virtuele machine op schijf:		G:\vm\actuele vm\

Generatie 1

Generatie 2

Opstartgeheugen:		4096 MB

_

Dynamisch geheugen gebruiken voor deze machine

Verbinding:		internetConnectie

Naam virtuele harde schijf:		PFSV1_0.vhdx

Locatie:		G:\vm\HDD\

Grootte:		200 GB

Later een besturingssysteem installeren

Een besturingssysteem installeren vanaf een

opstartbare cd/dvd-rom

Media:

Installatiekopiebestand (.iso):

us_windows_server_2022_x64_dvd_620d7eac.iso

Een besturingssysteem installeren vanaf een

opstartdiskette

Een besturingssysteem installeren vanaf

een installatieserver op het netwerk

Verbinding maken en Starten van de VM lukt:		Ja

Nee

Gegevens voor de installatie

Language to install:		English (United States)

Time and currency format:		Dutch (Belgium)

Keyboard or input method:		Belgian (Period)

Product key:		33BGN-3T6F9-XV4CK-X2624-K4WDW

Operating System:		Windows server 2022 (x64)

Server Core

Desktop Experience

I accept the Microsoft Software License Terms

Type of installation:		Upgrade

Custom (advanced)

Grootte installatiepartitie:		29.2 GB

Op schijf:		Drive 0

Administrator password:		VIVES2025!

Testen van de installatie

Starten, inloggen en afsluiten verloopt correct:		Ja

Nee

Opdracht 1.3.1: Snapshot

Maken

Maken van een snapshot lukt:		Ja

Nee

Toepassen

Toepassen van een snapshot lukt:		Ja

Nee

Practicum 1.4.1: Standalone server

Gebruikers

Machine local users:		- Administrator

- DefaultAccount

-Guest

-WDAGUtilityAccount

Groepen

Machine local groups:		-Performance Log Users

-Access Control Assistance Operators			-Performance Monitor Users

-Administrators			-Power Users

-Backup Operators			-Print Operators

-Certificate Service DCOM Access			-RDS Endpoint Servers

-Cryptographic Operators			-RDS Management Servers

-Device Owners			-RDS Remote Access Servers

-Distributed COM Users			-Remote Desktop Users

-Event Log Readers			-Remote Management Users

-Guests			-Remote Management Users

-Hyper-V Administrators			-Remote Management Users

-IIS_IUSRS			-System Managed Accounts Group

-Network Configuration Operators			-Users

Practicum 1.5.1: Configureren

De netwerkkaart voor de internetverbinding

Naam van de NIC voor de Internetverbinding:		devbit

IPv6 uitgeschakeld:

IP address:		10.10.1.21

Subnet mask:		255.255.252.0

Default gateway:		10.10.0.1

Preferred DNS server:		10.20.201.11

Internetverbinding werkt correct:

De netwerkkaart voor de LAN-verbinding

NIC in Hyper-V voor server PFSV1 toegevoegd:

Ingestelde virtuele switch:		LanConnecties

Naam NIC die de server met het LAN verbindt:			Interne-LAN

IPv6 uitgeschakeld:

IP address:		192.168.101.11

Subnet mask:		255.255.255.0

Activeren

Windows Server 2022-exemplaar geactiveerd:

Computernaam en werkgroep

Computer name:		PFSV1

Workgroup:		PFWERKGROUP

Controle

Alles in orde na herstarten:

Updates

Voorlopig geen updates installeren ingesteld:

Opdracht 1.6.1: Exporteren

Exporteren

Naar de map:		G:\vm\VMsNaH01

Importeren

Map zoeken:		G:\vm\VMsNaH01

Te importeren virtuele machine:		PFSV1

De virtuele machine ter plaatse registreren

De virtuele machine herstellen

De virtuele machine kopiëren

Map met virtuele-machineconfiguratie:		C:\ProgramData\Microsoft\Windows\hyper-v\

Opslag voor controlepunten:		G:\VM\actuele vm\PFSV1

Map voor Smart Paging:		G:\VM\actuele vm\PFSV1

Map voor de virtual hard disks:		G:\vm\HDD\

Controle

Geïmporteerde virtuele machine werkt correct:		Ja

Nee

Opdracht 1.7.1: PFSV2

Installatie van de tweede server

Virtuele Hyper-V-machine

Virtuele machine in Hyper-V aangemaakt:		Ja

Nee

Naam:		PSV2

Generatie 1

Generatie 2

Geheugen:		2048 MB

NIC verbonden met:		LANConnecties

Naam virtuele hard disk:		PFSV2_0.vhdx

Grootte virtuele hard disk:		200 GB

Gegevens voor de installatie

Language to install:		English (United States)

Time and currency format:		Dutch (Belgium)

Keyboard or input method:		Belgian (Period)

Product key:		33BGN-3T6F9-XV4CK-X2624-K4WDW

Operating System:		Windows server 2022 (x64)

Server Core

Desktop Experience

I accept the license terms

Type of installation:		Upgrade

Custom (advanced)

Grootte installatiepartitie:		29.2   GB

Op schijf:		Drive 0

Primary

Administrator password:		VIVES2025!

Testen van de installatie

Starten, inloggen en afsluiten verloopt:		Correct

Niet correct

Configuratie van PFSV2

Hetzelfde password voor de Administrator:

Naam van de NIC veranderd in:		LANConnecties

Geen IPv6:

IPv4-adres van de NIC:		192.168.101.12

Subnetmasker:		255.255.255.0

Machinenaam gewijzigd in:		PFSV2

Lid van de werkgroep:		PFWERKGROEP

Opdracht 1.7.2: Integration Services

Services

Afsluiting van besturingssysteem

Tijdsynchronisatie

Gegevensuitwisseling

Heartbeat

Backup (Volume Shadow Copy)

Gastservices

Opdracht 1.8.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH01 leeg gemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH01

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Practicum 2.1.1: Domain Controller PFSV1

Server role AD DS

Installatie gelukt:

Bijbehorende beheertools geïnstalleerd:

De installatie van AD

Deployment Configuration

Select the deployment operation:		Add a domain controller to an existing domain

Add a new domain to an existing forest

Add a new forest

Root domain name:	PoliForma.local

Domain Controller Options

Forest functional level:	Windows server 2016

Domain functional level:	Windows server 2016

Additional Domain Controller Options:		Domain Name Service (DNS) server

Global Catalog (GC)

Read only domain controller (RODC)

Password DSRM:	VIVES2025!

Additional Options

The NetBIOS domain name:	POLIFORMA

Path

Database folder:	C:\Windows\NTDS

Log files folder:	C:\Windows\NTDS

SYSVOL folder:	C:\Windows\SYSVOL

Herstarten en inloggen

Herstarten correct verlopen:

Inloggen correct verlopen:

Afsluiten correct verlopen:

Practicum 2.2.1: Domain Controller

DC PFSV1

In welke hoedanigheid logt u in op DC PFSV1?		Admin van het domain

Welke server roles zijn er op DC PFSV1 bij geïnstalleerd?	AD DS / DNS

Wat komt er allemaal voor in het overzichtsvenster van de server role AD DS?

SERVERS/EVENTS/SERVICES/BEST PRACTICES ANALYZER/PERFORMANCE/ROLES AND FEATURES

Welke beheertools voor AD zijn er in het menu Tools opgenomen?

Active Directory Administrative Center

Active Directory Domains and Trust

Active Directory Module for Windows Powershell

Active Directory Sites and Services

Active Directory Users and Computers

Active Directory Users and Computers

Inhoud van de container Computers:		leeg

Inhoud van de OU Domain Controllers:		PFSV1

De container Users

Aanwezige groepen zijn van het type:		Security group – Machine local

Security group – Domain local

Security group – Global

Security group – Universal

Account Guest:		Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Password never expires ingesteld

voor de domain Administrator:

De container Builtin

Aanwezige groepen zijn van het type:		Security group – Machine local

Security group – Domain local

Security group – Global

Security group – Universal

Eigenschappen PFSV1 en AD

Description DC PFSV1:		DC on het domain PoliForma.local

PFSV1 is GCS:		Ja

Nee

Description NTDS settings:		AD van het Domain PoliForma.local

Geïnstalleerd besturingssysteem:		Windows Server 2022 Standard

Service pack:		geen

De DC is lid van de groep:		Domain Controllers

Active Directory Sites and Services

Site-naam gewijzigd in:		PFBudel

Description site:		Vestiging van PoliForma BV

Location:		Budel

Site gekoppeld aan IPv4-netwerk:		192.168.101.0/24

Plaats van AD

AD opgeslagen in de map:		C:\Windows\NTDS

DNS

Wat komt er in het overzichtsvenster van de server role DNS Server voor?

SERVERS/EVENTS/SERVICES/BEST PRACTICES ANALYZER/PERFORMANCE/ROLES AND FEATURES

Preferred DNS server IPv4-adres op DC PFSV1:		127.0.0.1

Practicum 2.3.1: Member server PFSV2

IPv4-adressen op PFSV2

IPv4-adres:		192.168.101.12

Subnet masker:		255.255.255.0

IPv4-adres Preferred DSN server:		192.168.101.11

PFSV2 lid maken

Computernaam:		PFSV2

Domain:		PoliForma.local

In de hoedanigheid van:		Administrator van domain

Opdracht 2.3.2: Kijk en vergelijk

Member server PFSV2

Op PFSV2 geïnstalleerde server roles:		File and Storage Services

Machine local users and groups komen voor:		Ja

Nee

Wie is er in AD lid van de groep Domain Admins?		PoliForma/Users

Wie is er op PFSV2 lid van de groep Administrators?		Administrator/POLIFORMA\Domain Admins

Kan de domain Administrator inloggen op PFSV2?		Ja

Nee

Zijn er menuopties op PFSV2 om AD te beheren?		Ja

Nee

Waarin is PFSV2 opgenomen in AD?		Computers

|  | Standalone server | Member server | Domain Controller |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevat de map C:\Windows\NTDS | x | x | x |
| Bevat de map C:\Windows\SYSVOL | x | x | x |
| Bevat machine local users en machine local groups | x | x | x |
| Bevat domain local groups |  |  | x |
| Bevat menuopties in het menu Tools om AD te bewerken |  |  | x |

Practicum 2.4.1: Dubbel

Server role AD DS op PFSV2

Installatie server role AD DS gelukt:

Bijbehorende beheertools geïnstalleerd:

AD op PFSV2

Deployment Configuration:		Add a domain controller to an existing domain

Add a new domain to an existing forest

Add a new forest

Domain:		PoliForma.local

Credentials:		Administrator@PoliForma

Domain Controller Options:		Domain Name System (DNS) server

Global Catalog (GC)

Read only domain controller (RODC)

Site name:		PFBudel

Password DSRM:		VIVES2025!

Replicate from:		PFSV1

Database folder:		C:\Windows\NTDS

Log files folder:		C:\Windows\NTDS

SYSVOL folder:		C:\Windows\SYSVOL

DC PFSV2

In welke site is DC PFSV2 opgenomen?

PFBudel

In welke container of OU is DC PFSV2 in AD opgenomen?

Domain Controllers

Is DC PFSV2 ook GCS?		Ja

Nee

Repliceren

Eigenschap Description van PFSV2 gevuld met:		DC on het domain PoliForma.local

Repliceren werkt:		Ja

Nee

Opdracht 2.5.1: AD Administrative Center

Beschrijving van de wijze waarop het AD Administrative Center is ingericht:

Men heeft links de lijst die men kan maken om snel naar de gewenste config-menu te gaan met 1 klik

In het midden het scherm met al de nodige info ivf het gekozen onderwerp

En rechts de task veld met mogelijke instellingen die men rap nodig zou hebben

Het is zo ontworpen om overzichtelijk en vlug de belangrijkste info te zien of te bereiken

Opdracht 2.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH01 verwijderd:

Map \VMsNaH02 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH02

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Practicum 3.2.1: Zone-eigenschappen

Eigenschappenvenster forward lookup zone PoliForma.local

Replication ingesteld op:		To all DNS servers running on domain controllers in this forest: PoliForma.local

To all DNS servers running on domain controllers in this domain: PoliForma.local

To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): Poliforma.local

SOA-record van forward lookup zone PoliForma.local

Serial number:		85

Primary server:		pfsv1.poliforma.local.

Responsible person:		hostmaster.poliforma.local.

Refresh interval:		15 minutes

Retry interval:		10 minutes

Expires after:		1 days

Minimum (default) TTL:		1 hour

TTL for this record:		0 :1 :0 :0

NS-records van forward lookup zone PoliForma.local

Name server:		pfsv1.poliforma.local.

IP Address:		192.168.101.11

Name server:		pfsv2.poliforma.local.

IP Address:		192.168.101.12

A-record van PFSV2 in forward lookup zone PoliForma.local

Host:		PFSV2

FQDN:		PFSV2.PoliForma.local

IP address:		192.168.101.12

Practicum 3.2.2: Reverse

Reverse lookup zone aanmaken

Zone type:		Primary zone

Secondary zone

Stub zone

Store the zone in Active Directory

Active Directory Zone Replication Scope:		To all DNS servers running on domain controllers in this forest: PoliForma.local

To all DNS servers running on domain controllers in this domain: PoliForma.local

To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): PoliForma.local

IP-versie:		IPv4 Reverse Lookup Zone

IPv6 Reverse Lookup Zone

Network ID:		192.168.101

Reverse lookup zone name:		101.168.192.in-addr.arpa

Dynamic update:		Allow only secure dynamic updates

Allow both nonsecure and secure dynamic updates

Do not allow dynamic updates

A-record van PFSV2 in forward lookup zone PoliForm.nl

Update associated pointer (PTR) record

A-record van PFSV1 in forward lookup zone PoliForm.nl

Update associated pointer (PTR) record

PTR-record van PFSV2 in reverse lookup zone 101.168.192.in-addr.arpa

Host IP Address:		192.168.101.12

Host name:		PFSV2.poliforma.local.

Fouttollerantie

DNS werkt fouttolerant in het domain PoliForma.local:

Practicum 3.3.1: Verbinden met het internet

PFSV1 is verbonden met het Internet

IPv4-adres NIC InternetConnectie:		10.10.1.21

Subnetmasker:		255.255.252.0

Default gateway:		10.10.0.1

DNS-server:		127.0.0.1

Pingen

Ping vanaf PFSV1 naar LanConnectie op PFSV1:			Correct

Ping vanaf PFSV1 naar InternetConnectie op PFSV1:		Correct

Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1:			Correct

Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1:		Correct

Niet correct

Ipconfig /all op PFSV1:				Correct

Testen

Internetverbinding op PFSV1 werkt correct:

NAT-router installeren en configureren

Server roles en role services installeren

Server role Remote Access geïnstalleerd:

Automatische features geïnstalleerd:

Role service Routing geïnstalleerd:

Overige server roles en role services geïnstalleerd:

Configuratie Routing and Remote Access

Configuration:		Remote access (dial up or VPN)

Network address translation (NAT)

Virtual private network (VPN) access and NAT

Secure connection between two private networks

Custom configuration

NIC voor de internetverbinding:		InternetConnectie

LanConnectie

Testen

Internetverbinding op PFSV1 werkt correct:

Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1:			Correct

Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1:		Correct

Niet correct

Opdracht 3.4.1: Test internetverbinding

PFSV2 met het internet verbinden

Ingesteld IPv4-adres voor de Default gateway:		10.10.1.21

Opnieuw testen

Ping vanaf PFSV2 naar LanConnectie op PFSV1:			Correct

Ping vanaf PFSV2 naar InternetConnectie op PFSV1:		Correct

Niet correct

Internetverbinding op PFSV2 werkt correct:				Correct

Windows Server 2022-exemplaar geactiveerd:

Updates uitgeschakeld op DC PFSV2:			Correct

Opdracht 3.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH02 verwijderd:

Map \VMsNaH03 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH03

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Practicum 4.1.1: DHCP installeren

Installatie server role DHCP Server

Server role DHCP Server geïnstalleerd:

Gelijk beheertools mee geïnstalleerd:

Groepen DHCP Administrators en DHCP Users

aan laten maken:

Gebruikte credentials:		Administrator@Poliforma

Geautoriseerd:		Ja

Nee

Configureren

Scope		Scope Name:		PFScopePFSV1

Start IP Address:		192.168.101.81

End IP Address:		192.168.101.130

Subnet Mask:		255.255.255.0

Exclusions

Start IP Address:		192.168.101.81

End IP Address:		192.168.101.130

Lease duur

Dagen:		7

DHCP Options

Router (Default Gateway):		192.168.101.11

Parent name:		PolForma.local

IP-adres van de DNS-servers:		192.168.101.11

192.168.101.12

WINS:		Ja

Nee

Geactiveerd:		Ja

Nee

Practicum 4.2.1: Scope; containers en eigenschappen

Plaats van de DHCP-bestanden

Database path:		C:\Windows\system32\dhcp

Backup path:		C:\Windows\system32\dhcp\backup

De DHCP Scope PFScopePFSV1

Address Pool

Start IP Address:		192.168.101.31

End IP Address:		192.168.101.130

Exclusions

Start IP Address:		192.168.101.81

End IP Address:		192.168.101.130

Zichtbaar in Address Pool:

Scope Options

Option		Value

003 Router		192.168.101.11

006 DNS Servers		192..168.101.11, 192.168.101.12

015 DNS Domain Name		PoliForma.local

Scope eigenschappen

Samenwerking met DNS			Enable DNS dynamic updates according to the

settings below:

Dynamically update DNS A and PTR records only if requested by the DHCP clients

Always dynamically update DNS A and PTR records

Discard A and PTR records when lease is deleted

Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP clients that do not request updates

In bedrijf nemen

DHCP-server geautoriseerd:

DHCP-scope geactiveerd:

Opdracht 4.4.1 Fouttolerante/redundante DHCP-service

Installatie server role DHCP Server

Server role DHCP Server geïnstalleerd:

Gelijk beheertools mee geïnstalleerd:

Groepen DHCP Administrators en DHCP Users

aan laten maken:

Gebruikte credentials:		Administrator@PoliForma

Geautoriseerd:		Ja

Nee

Configureren

Scope		Scope Name:		PFScopePFSV2

Start IP Address:		192.168.101.31

End IP Address:		192.168.101.130

Subnet Mask:		255.255.255.0

Exclusions

Start IP Address:		192.168.101.31

End IP Address:		192.168.101.80

Lease duur

Dagen:		7

DHCP Options

Router (Default Gateway):		192.168.101.11

Parent name:		PoliForma.local

IP-adres van de DNS-servers:		192.168.101.11

192.168.101.11

WINS:		Ja

Nee

Geactiveerd:		Ja

Nee

Opdracht 4.4.2 Reservering

Beschrijving van de werkzaamheden

Via Tools naar DHCP gaan.

Ga naar de scope ipv4 en daar naar de sub map naar Scope [ 192.168.101.0 ] PFScopePFV2

Klik op submap Reservations en dan op de knop actions om vervolgens New Reservations

Reservation name : USB WIFI-Adapter  IP : 192.168.101.82

MAC address : 00D861E85D96  Description : laptop usb wifi-adapter  types : Both

Daarna op add klikken

Als alles goed gegaan is zou nu in reservation het ip en naam van de reservation moeten staan

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Opdracht 4.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH03 verwijderd:

Map \VMsNaH04 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH04

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Opdracht 5.1.1: Windows 11 op het werkstation

Nieuwe virtuele machine onder Hyper-V

Naam:		PFWS1

Locatie virtuele machine op schijf:		G:\vm\actuele vm

Generatie 1

Generatie 2

Opstartgeheugen:		4.96 MB

Dynamisch geheugen gebruiken voor deze machine

Verbinding:		LANConnecties

Naam virtuele harde schijf:		PFWS1.vhdx

Locatie:		G:\vm\actuele vm\PFWS1\Virtual Hard Disks\

Grootte:		200 GB

Later een besturingssysteem installeren

Een besturingssysteem installeren vanaf een

opstartbare cd/dvd-rom

Media:

Installatiekopiebestand (.iso):

G:\vm\OS\Windows.iso

Een besturingssysteem installeren vanaf een

opstartdiskette

Een besturingssysteem installeren vanaf

een installatieserver op het netwerk

Security

Secure boot:

TPM (Trusted Platform Mode):

Aantal processoren:		2

De installatie

Verbinding maken en Starten van de VM lukt:		Ja

Nee

Language to install:		English (United States)

Time and currency format:		Dutch ( Belgium )

Keyboard or input method:		Belgian ( Period )

Product key:		NXX2W-Y8377-4P4CR-Q7VQ4-BY48D

I accept the license terms

Type of installation:		Upgrade

Custom (advanced)

Systeempartitie		200 GB DISK 0

De afwerking van de installatie GB

Computer name:		PFWS1

User name:		PCGebruiker1

Password:		VIVES2025!

Hint:		What’s the name of the first school you attended?

VIVES Brugge

What was your first pet’s name?

Nala

What’s the name of the city where you were born?

Brugge

Inloggen verloopt correct:

Desktop correct ingericht:

Na de installatie

IPv6 uitgeschakeld

Ingesteld als DHCP-client

APIPA-adres toegekend

Password never expires ingesteld voor de gebruiker:

Practicum 5.2.1: Lid van PoliForma.local

Vooraf na het starten

PC werkt correct als DHCP-client:

Lid maken

Computer name:		PFSW1

Domain:		PoliForma.local

User name voor het lid maken:		Administrator

Password:		VIVES2025!

Computer opnieuw gestart:

Inloggen als domain Administrator verloopt correct:

Desktop domain Administrator correct ingericht:

Gevolgen in AD en op PFWS1

In AD is PFWS1 opgenomen in:		Computers

A-record in DNS geschreven:

Bijbehorend PTR-record laten schrijven:		Ja

Nee

IPv4-adres dat door DHCP is geleased:		192.168.101.81

Administratorbevoegdheden op PFWS1 via : domain Administrator

PFWS1 werkt correct als DHCP-client:

Internetverbinding werkt correct:

Practicum 5.3.1: Computer accounts

Eigenschappen computer account PFWS1

Tabblad General

Computer name (pre-Windows 2000):		PFSW1

DNS name:		PFSW1.PoliForma.local

DC type:		Workstation or server

Site:		/

Description:		/

Tabblad Operating System

Name:		Windows 11 Pro

Version:		10.0 (26100)

Service pack:		/

Tabblad Member Of

Lid van de domain group:		Domain Computers

Tabblad Location

Location:		Wisselend

Tabblad Managed By

Als manager ingesteld:		PoliForma.local/Users/Administrator

Eigenschappen DC PFSV1 en PFSV2

Description:		DC on het domain PoliForma.local

Location:		Serverruimte B19/Serverruimte W08

Als manager ingesteld:		PoliForma.local/Users/Administrator

Opdracht 5.4.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH04 verwijderd:

Map \VMsNaH05 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH05

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd:

Opdracht 6.1.1: Hard disk bijmaken

Virtuele harde schijf bijmaken

Machine:		PFSV1

Gekozen controller:		SCSI

Schijfindeling:		VHDX

Schijftype:		Dynamisch

Naam:		PFSV1_1.vhdx

Locatie:		G:\vm\HDD\

Nieuwe lege virtuele harde schijf maken

Grootte:  500 GB

De inhoud van de opgegeven fysieke schijf kopiëren

Harde schijf correct bijgemaakt

in Hyper-V-beheer:		Ja

Nee

Initialiseren

Nieuwe virtuele harde schijf zichtbaar

in de Server Manager:		Ja

Nee

Initialiseren correct verlopen:		Ja

Nee

MBR

GPT

Practicum 6.1.2: Volume bijmaken

Server

Op virtuele  server:		PFSV1

Op virtuele harde schijf:		DISK 1

Volume

Volume size:		50 GB

Drive letter:		E

Formatteren:

Bestandssysteem:		NTFS

ReFS

Clustergrootte:		Default

Volumelabel:		PFSV1Data

Generate short file names

Uitbreiden

Volume uitgebreid met:		100 GB

Opdracht 6.1.3: Volumes op PFSV1

| Volume | File system | Grootte | Allocation unit size | Volume label | Zichtbaar in de Server Manager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | NTFS | 100 GB | default | PFSV1Reserve | ja |
| G | NTFS | 50 GB | default | PSV1Appl | ja |
| H | NTFS | 10 GB | Default | PFSV1Test | ja |

Practicum 6.1.4: Bewerkingen

Wijzigen volumelabel

Volumelabel van volume C: op server PFSV1:		PFSV1Syst

Veranderen van driveletter

Driveletter van volume PFSV1Test (H:) verandert in:		I

Verandering geslaagd:

Volume verwijderen

Verwijdering van volume PFSV1TEST (I:) geslaagd:

Practicum 6.2.1: Shares bekijken

Shares op PFSV1 en PFWS1

Aanwezige zichtbare shares op DC PFSV1:		NETLOGON

SYSVOL

Aanwezige onzichtbare shares op PFSV1:		C$

E$

F$

G$

IPC$

ADMIN$

Aanwezige onzichtbare shares op PFWS1:		ADMIN$

C$

IPC$

Zoeken en verbinding maken vanaf PFWS1

Vanaf PFWS1 computers zoeken in AD lukt:

Op PFWS1 verbinding maken met PFSV1 in

Computer Management lukt:

Overige manieren op shares te bekijken op PFSV1 en PFWS1

Bekijken in het venster Network lukt:

Bekijken met de net.exe lukt:	  ( van de servers kan PFSW1 niet gezien worden )

Practicum 6.2.2: Shares maken

Share op het volume PFSV1Data (E:)

File share profile:		SMB Share - Quick

SMB Share - Advanced

SMB Share - Applications

NFS Share - Quick

NFS Share - Advanced

Te delen map of volume:		E:

Share name:		PFSV1Data

Remote path to share:		\\PFSV1\PFSV1Data

Configure share settings:		Enable access-based enumeration

Allow chaching of shares

Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions:		BUILTIN\Users (Special)

BUILTIN\USERS ( Read & Execute)

CREATOR OWNER

NT AUTHORITY\SYSTEM

BUILTIN\Administrator

BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt:

Share PFSV1Data verwijderen

Share verwijderen gelukt:

Share op de map E:\UserFolders op DC PFSV1

Aanmaken map E:\UserFolders gelukt:

File share profile:		SMB Share - Quick

SMB Share - Advanced

SMB Share - Applications

NFS Share - Quick

NFS Share - Advanced

Te delen map of volume:		E:\UserFolders

Share name:		UserFolders

Remote path to share:		\\PFSV1\UserFolders

Configure share settings:		Enable access-based enumeration

Allow chaching of shares

Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions:		BUILTIN\Users

BUILTIN\Users

CREATOR OWNER

NT AUTHORITY\SYSTEM

BUILTIN\Administrator

BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt:

Share zichtbaar vanaf werkstation PFWS1:

Practicum 6.3.1: Mappings

Netwerkverbinding op PFWS1 met de share \\PFSV1\UserFolders

Driveletter:		P:

Reconnect at sign-in

Mapping maken gelukt:

Netwerkverbinding op PFWS1 naar de drive share van volume E: op PFSV1

Driveletter:		Q

Permanente mapping

Eventueel gebruikt commando:		net use q: \\pfsv1\e$ /yes

Mapping maken gelukt:

Verbreken netwerkverbindingen

Mappings Q: verbreken gelukt:

Practicum 6.4.1: Schaduwkopieën

Inschakelen

Maken schaduwkopieën ingeschakeld op volume:		E:\

Aantal shares op dat volume:		1

Ingestelde Use limit:		10239MB

Ingesteld tijdschema:		every 2 hour(s) from 8:00 for 10 hours(s) every day

Starting 29/04/2025

_________________________________________________________________________________________

Geforceerd maken van schaduwkopieën gelukt:

Testen

Vorige versie van een bestand beschikbaar:

Vorige versie van een bestand te openen:

Opdracht 6.5.1: Gebruikersinstructie

Beschrijving van de werkzaamheden

Ga voor instructies naar https://Poliforma.nl/Trouble-shooting/saved-data/shadow-copies.pdf

Als u om welke reden dan ook een oudere versie wil terug halen van een bestand dan kan dit

Door volgende stappen te doornemen.

Ga eerst naar het desbetreffende bestand in file-explorer.

Vervolgens drukt u op de rechter muisknop u zal een menu zien verschijnen selecteer eigenschappen

U zal het eigenschap venster zien verschijnen selecteer in de linker bovenhoek het tabblad “vorige versies”

Hier zal u de shadow-copies van uw bestand terug vinden u kan deze ofwel bekijken met de knop “openen”

Of u kan kiezen om een versie terug te zetten deze zal dan de huidige vervangen door die oude versie

( het is het beleid van het bedrijf dat stelt dat er tot 7 dagen terug kan worden gegaan en dat met een interval

Van 2 uur) bij vragen kunt u steeds de IT-helpdesk contacteren op 088 47 52 13 tijdens de kantoor-uren.

Opdracht 6.5.2: Profielen

Share op de map E:\UserProfiles op DC PFSV1

Map E;\UserProfiles aangemaakt:

File share profile:		SMB Share - Quick

SMB Share - Advanced

SMB Share - Applications

NFS Share - Quick

NFS Share - Advanced

Te delen map of volume:		E:\userprofiles

Share name:		userprofiles

Remote path to share:		\\PFSV1\userprofiles

Configure share settings:		Enable access-based enumeration

Allow chaching of shares

Encrypt data access

Ingestelde Folder permissions:		BUILTIN\Users

BUILTIN\Users

CREATOR OWNER

NT AUTHORITY\SYSTEM

BUILTIN\Administrator

BUILTIN\Administrator

Share succesvol aangemaakt:

Opdracht 6.5.3: PFSV2

Virtuele harde schijf bijmaken

Machine:		PFSV2

Gekozen controller:		IDE-controller 0

Schijfindeling:		VHDX

Schijftype:		Dynamisch uitbreiden

Naam:		PFSV2_2.vhdx

Locatie:		G:\vm\HDD\

Nieuwe lege virtuele harde schijf maken

Grootte:  500 GB

De inhoud van de opgegeven fysieke schijf kopiëren

Harde schijf correct bijgemaakt

in Hyper-V-beheer:		Ja

Nee

Initialiseren

Nieuwe virtuele harde schijf zichtbaar

in de Server Manager:		Ja

Nee

Initialiseren correct verlopen:		Ja

Nee

MBR

GPT

Schijf ingedeeld volgens onderstaande specificaties:

| Volume | Grootte | File system | Allocationunit size | Volume label |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E: | 100 GB | NTFS | Default | PFSV2Data |
| F: | 100 GB | NTFS | Default | PFSV2Reserve |
| G: | 50 GB | NTFS | Default | PFSV2Appl |

Opdracht 6.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH05 verwijderd:

Map \VMsNaH06 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH06

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd:

Practicum 7.1.1: OU's

Aangemaakte OU's

Naam van de OU:		PFAfdelingen

Aangemaakt in:		PoliForma.local

Naam van de OU:		Directie

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Naam van de OU:		Staf

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Naam van de OU:		Verkoop

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Naam van de OU:		Administratie

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Naam van de OU:		Productie

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Naam van de OU:		Fabricage

Aangemaakt in:		Productie

Naam van de OU:		Automatisering

Aangemaakt in:		PFAfdelingen

Voor alle OU's:		Protect container from accidental deletion

Practicum 7.2.1: Hyper-V, werkstation en RDP

In de hoedanigheid van

Ingelogd als:		Domain Administrator

Op de virtuele machines:		PFWS1

RDP

Op werkstation PFWS1 de domain group POLIFORMA\Domain Users toegevoegd aan de machine local groep Remote Desktop Users

Practicum 7.2.2: Madelief

User account aanmaken

In de OU:	PoliForma.local/PFAfdelingen/Directie

First name:		Madelief

Last name:		Smets

User logon name:		Mad_Sme

Password:		Kleinkind1

User must change password at next logon

Password gewijzigd in:		Mad&Sme

Inloggen via werkstation PFWS1 lukt:

Eigenschappen

Description:		Directeur

Office:		B02

Telephone number:		4101

Logon Hours:		All

Log On To:		PFWS1

Account expires:		Zondag 31 augustus 2025

Profile path:		\\PFSV1\UserProfiles\Mad_Sme

Home folder:		\PFSV1\UserFolders

Driveletter:		Z:

Homedirectory zichtbaar op werkstation PFWS1:

Driveletter:		Z:

Profielmap aanwezig in F:\UserProfiles op PFSV1:

Job Title:		Directeur

Department:		Directie

Company:		PoliForma BV

Primary group:		Domain Users

Eigenschappen van de OU Directie

Description:		OU voor de Directie

City:		Budel

Managed By:		PoliForma.local/PFAfdelingen/Directie/Madelief Smets

Practicum 7.2.3: User accounts

User account van Jolanda Brands

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Jolanda

Last name:		Brands

User logon name:		Jol_Bra

Password:		Jol&Bra

User must change password at next logon

Description:		Adjunct Automatisering

Office:		B20

Telephone number:		4111

Job title:		Adjunct-directeur

Department:		Automatisering

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Directie

User account van Henk Pell

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Henk

Last name:		Pell

User logon name:		Hen_Pel

Password:		Hen&Pel

User must change password at next logon

Description:		Adjunct Verkoop

Office:		B17

Telephone number:		4131

Job title:		Adjunct-directeur

Department:		verkoop

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Verkoop

User account van Teus de Jong

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Teus

Last name:		De Jong

User logon name:		Teu_Dej

Password:		Teu&Dej

User must change password at next logon

Description:		Adjunct Administratie

Office:		B09

Telephone number:		4087

Job title:		Adjunct-directeur

Department:		Administratie

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Administatie

User account van Dick Brinkman

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Dick

Last name:		Brickman

User logon name:		Dic_Bri

Password:		Dic&Bri

User must change password at next logon

Description:		Adjunct Productie

Office:		B05

Telephone number:		4612

Job title:		Adjunct-directeur

Department:		Productie

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Productie

User account van Danique Voss

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Danique

Last name:		Voss

User logon name:		Dan_Vos

Password:		Dan&Vos

User must change password at next logon

Description:		Hoofd-Staf

Office:		B03

Telephone number:		4003

Job title:		Hoofd

Department:		Staf

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Staf

User account van Loes Heijnen

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Loes

Last name:		Heijnen

User logon name:		Loe_Hei

Password:		Loe&Hei

User must change password at next logon

Description:		Receptioniste/Telefoniste

Office:		B04

Telephone number:		4001

Job title:		Medewerker

Department:		Directie

Manager:		Madelief Smets

Geplaatst in de OU:		Staf

ser account van Wiel Nouwen

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Wiel

Last name:		Nouwen

User logon name:		Wie_Nou

Password:		Wie&Nou

User must change password at next logon

Description:		Accountmanager

Office:		B16

Telephone number:		4077

Job title:		Medewerker

Department:		Verkoop

Manager:		Henk Pell

Geplaatst in de OU:		Verkoop

User account van Dirk Bogert

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Dirk

Last name:		Bogert

User logon name:		Dir_Bog

Password:		Dir&Bog

User must change password at next logon

Description:		Boekhouder

Office:		B11

Telephone number:		4142

Job title:		Medewerker

Department:		Administratie

Manager:		Teus De Jong

Geplaatst in de OU:		Administratie

User account van Karin Visse

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Karin

Last name:		Visse

User logon name:		Kar_Vis

Password:		Kar&Vis

User must change password at next logon

Description:		Secretaresse

Office:		B06

Telephone number:		4206

Job title:		Medewerker

Department:		Productie

Manager:		Dick Brickman

Geplaatst in de OU:		Productie

User account van Herman Bommel

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Herman

Last name:		Bommel

User logon name:		Her_Bom

Password:		Her&Bom

User must change password at next logon

Description:		Inkoper/Magazijnbeheerder

Office:		W03

Telephone number:		4199

Job title:		Medewerker

Department:		Productie

Manager:		Dick Brickman

Geplaatst in de OU:		Productie

User account van Doortje Heijnen

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Doortje

Last name:		Heijnen

User logon name:		Doo_Hei

Password:		Doo&Hei

User must change password at next logon

Description:		Productontwikkelaar

Office:		B08

Telephone number:		4163

Job title:		Medewerker

Department:		Productie

Manager:		Dick Brickman

Geplaatst in de OU:		Productie

User account van Peter Carprieaux

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Peter

Last name:		Carprieaux

User logon name:		Pet_Car

Password:		Pet&Car

User must change password at next logon

Description:		Hoofd Fabricage

Office:		W01

Telephone number:		4218

Job title:		Hoofd

Department:		Fabricage

Manager:		Dick Brickman

Geplaatst in de OU:		Fabricage

User account van Will Snellen

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Will

Last name:		Snellen

User logon name:		Wil_Sne

Password:		Wil&Sne

User must change password at next logon

Description:		Chef Werkplaats

Office:		W05

Telephone number:		4200

Job title:		Chef

Department:		Fabricage

Manager:		Peter Carprieaux

Geplaatst in de OU:		Fabricage

User account van Niels Smets

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Niels

Last name:		Smets

User logon name:		Nie_Sme

Password:		Nie&Sme

User must change password at next logon

Description:		Productcontroleur

Office:		W02

Telephone number:		4251

Job title:		Medewerker

Department:		Fabricage

Manager:		peter caprieaux

Geplaatst in de OU:		Fabrigace

User account van Floris Flipse

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Floris

Last name:		Flipse

User logon name:		Flo_Fli

Password:		Flo&Fli

User must change password at next logon

Description:		Chef Onderhoud

Office:		W06

Telephone number:		4266

Job title:		Chef

Department:		Fabricage

Manager:		peter Caprieaux

Geplaatst in de OU:		Fabrigace

User account van Fons Willemsen

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Fons

Last name:		Willemsen

User logon name:		Fon_Wil

Password:		Fon&Wil

User must change password at next logon

Description:		CNC-programmeur

Office:		B18

Telephone number:		4208

Job title:		Medewerker

Department:		Automatisering

Manager:		Jolanda Brands

Geplaatst in de OU:		Automatisering

User account van Uzelf

Kopie van het user account:		Madelief Smets

First name:		Kyell

Last name:		De Windt

User logon name:		Kye_Dew

Password:		Kye&Dew

User must change password at next logon

Description:		ICT_en Netwerkbeheerder

Office:		B18

Telephone number:		4171

Job title:		Medewerker

Department:		Automatisering

Manager:		Jolanda Brands

Geplaatst in de OU:		Automatisering

| OU | Description | City | Managed by |
| --- | --- | --- | --- |
| Staf | OU voor de afdeling Staf | Budel | Danique Voss |
| Verkoop | OU voor de afdeling Verkoop | Budel | Henk Pell |
| Administratie | OU voor de afdeling Administratie | Budel | Teus De Jong |
| Productie | OU voor de afdeling Productie | Budel | Dick Brickman |
| Fabricage | OU voor de onderafdeling Fabricage | Budel | Peter Caprieaux |
| Automatisering | OU voor de afdeling Automatisering | Budel | Jolanda Brands |

Tenslotte

Vanaf All computers mogen inloggen:		Kyell De Windt

Fons Willemsen

Jolanda Brands

Alle gebruikers hebben een home directory:

Alle gebruikers lid van Domain Users:

Alle gebruikers Password never expires:

Practicum 7.3.1: Het eigen user account

Bevoegdheden van het user account van Uzelf

Lid gemaakt van de domain group:		Domain Admins

Profiel

Profiel omgeschakeld van zwervend naar lokaal:

Remote Desktop op server PFSV1

Tabblad Remote:		Don't allow connections to this computer

Allow remote connections to this computer

Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)

Remote Desktop toegestaan voor:		Kyell De Windt

Daardoor lid van de domain group:		Remote Desktop Users

Remote-verbindingen op PFWS1

Verbinden met computer:		PFSV1

Door gebruiker:		POLIFORMA\Kye_Dew

Display:		Full Screen

Highest Quality (32-bit)

Local devices and resources:		Drives

Experience:		LAN (10 Mbps or higher)

De remote-verbindingen tot stand brengen

User name voor de verbinding:		Kyell De Windt

Password:		Kye&Dew

Remember my credentials

Verbinding werkt correct:

Verbinding verbreken werkt correct:

Snelkoppeling in de taskbar:

Verbinding werkt correct bij gebruik snelkoppelingen:

Practicum 7.4.1: Remote verbinding

Remote Desktop op server PFSV2

Tabblad Remote:		Don't allow connections to this computer

Allow remote connections to this computer

Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)

Remote-verbindingen op PFWS1

Verbinden met computer:		PFSV2

Door gebruiker:		Kyell De Windt

Display:		Fullscreen

Highest Quality ( 32 bit )

Local devices and resources:		Drives

Experience:		LAN ( 10 Mbps or higher )

De remote-verbindingen tot stand brengen

User name voor de verbinding:		Kyell De Windt

Password:		Kye&Dew

Remember my credentials

Verbinding werkt correct:

Verbinding verbreken werkt correct:

Snelkoppeling in de taskbar:

Verbinding werkt correct bij gebruik snelkoppelingen:

Inrichten eigen desktop

Overige desktop-instellingen:

Verbindingen opgeslagen in map van (documenten) (.RDP)

Snelkoppeling op bureaublad van de 2 servers

En RDP zelf in de Taakbalk

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Opdracht 7.5.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH06 verwijderd:

Map \VMsNaH07 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaH07

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd:

Practicum 8.2.1: Een afdrukeenheid in bedrijf stellen

Print Spooler

Print Spooler op de DC’s:

Print Spooler op PFWS1 correct in bedrijf:

DC PFSV1 opwaarderen tot printserver

Server role Print and Document Services

geïnstalleerd:

Role service Print Server correct toegevoegd:

Print Management in de Server Manager bruikbaar:

Printer driver opgehaald vanaf het internet:

Een network-enabled netwerkprinter installeren

Printer Installation			Search the network for printers

Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP address or hostname

Add a new printer using an existing port

Create a new port and add a new printer

Printer Address

Type of Device:		TCP/IP Device

Printer name or IP address:		192.168.101.131

Port name:		PFPR1Port

Auto detect the printer driver to use

Additional Port Information Required

Device Type:		Standard

Generic Network Card

Custom

Printer Driver

Use an existing printer driver on the computer

_________________________________________

Install a new driver

Printer Installation

Manufacturer:		HP

Printers:		HP Universal Printing PS

Printer Name and Sharing Settings

Printer Name:		PFPR1

Share this printer

Share Name:		PFPR1

Location:		/

Comment:		/

Completing the Network Printer Installation Wizard

Print test page

Add another printer

Na de installatie

PFPR1 zichtbaar in Print Management:

PFPR1 zichtbaar in het venster Devices and Printers:

Printereigenschappen van PFPR1

General	Printernaam:		PFPR1

Location:		Hal kantoorgebouw

Comment:		Bedient de HP Laserjet 5200

Sharing

Share this printer

Share name:		PFPR1

Render printjobs on client computers

List in the directory

Ports

Gebruikte poort:		PFPR1Port

Enable printer pooling

Advanced

Always available

Available from

____________  To  ____________

Priority:		1

Driver:		HP Universal Printing PS

Spool print documents so program finishes faster

Start printing after last page is spooled

Start printing immediately

Print directly to the printer

Hold mismatched documents

Print spooled documents first

Keep printed documents

Enable advanced printing features

Ingesteld scheidingsvel:		C:\Windows\System32\pscript.sep

Eigenschappen van printserver PFSV1

Advanced	Spool folder:		C:\Windows\system32\spool\PRINTERS

Beep on errors of remote documents

Show Information notifications for local printers

Show Information notifications for network printers

PPR1 installeren op werkstation PFWS1

Verbinding maken met PFPR1 gelukt:

Practicum 8.3.1: Print jobs in de spooler

Documenten aanmaken en afdrukken

Printer PFPR1 pauzeren lukt:

Document Test.rtf aanmaken en afdrukken gelukt:

Document Proef.rtf aanmaken en afdrukken gelukt:

Beide jobs zichtbaar in de spooler op PFSV1:

.SHD en .SPL bestanden aanwezig:

Prioriteit van Proef.rtf wijzigen lukt:

Beide documenten in het spoolervenster op PFWS1:

Beide documenten verwijderen uit de spooler lukt:

Documenten verwijderen uit home folder lukt:

Practicum 8.4.1: Printer in AD

Publiceren

Printer PFPR1 zichtbaar maken lukt:

Printer PFPR1 publiceren in OU PFAfdelingen lukt:

Ingevulde mogelijkheden van de printer:		Color

Staple

Double-sided

Op PFSV2 in AD naar een printer zoeken

Uiteindelijk ingevulde voorzieningen:		Can print double-sided

Can staple

Can print color

Printer PFPR1 gevonden:

Op PFSV2 verbinding maken met PFPR1 lukt:

Opdracht 8.5.1: Werkplaats

DC PFSV2 opwaarderen tot printserver

Server role Print and Document Services

Geïnstalleerd:

Role service Print Server correct toegevoegd:

Print Management in de Server Manager bruikbaar:

Printer driver opgehaald vanaf het internet:

Printer Installation			Search the network for printers

Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP address or hostname

Add a new printer using an existing port

Create a new port and add a new printer

Printer Address

Type of Device:		TCP\IP Device

Printer name or IP address:		192.168.101.132

Port name:		PFPR_Werkplaats

Auto detect the printer driver to use

Additional Port Information Required

Device Type:		Standard

Generic Network Card

Custom

Printer Driver

Use an existing printer driver on the computer

_________________________________________

Install a new driver

Printer Installation

Manufacturer:		HP

Printers:		M554dn Laserprinter

Printer Name and Sharing Settings

Printer Name:		PFPR2

Share this printer

Share Name:		PFPR2

Location:		werkplaats

Comment:		bedient de M554dn Laserprinter

Completing the Network Printer Installation Wizard

Print test page

Add another printer

Na de installatie

PFPR2 zichtbaar in Print Management:

PFPR2 zichtbaar in het venster Devices and Printers:

Printer PFPR2 gepubliceerd in AD:

Opgenomen in de OU:		PFAfdelingen

Opdracht 8.5.2: A4

Gewijzigde instellingen

In print Management onder properties naar preferences gegaan en daar een nieuwe printing shortcut aangemaakt genaamd A4 en deze opgeslaan.

Dan onder Device Setting

Printer auto select : A4

Manual feed : A4

Tray1 : A4

Opdracht 8.6.1: Veilig stellen

Opruimen

Map \VMsNaH07 verwijderd:

Map \VMsNaDeel1 aangemaakt:

Exporteren naar \VMsNaDeel1

Virtuele machine PFSV1 geëxporteerd:

Virtuele machine PFSV2 geëxporteerd:

Virtuele machine PFWS1 geëxporteerd:

Eigen aantekening