Zet een decimaal getal met fractie om naar binaire ,octale of hexadecimale getalstelsel tot 4 digits na de komma.

Binaire:

Van onder naar boven noteren

| 10000101 | , | 0111 |
| --- | --- | --- |

Van boven naar onder noteren

,0111=021+122+123+124=0+0.25+0.125+0.0625=0.4375

Octaal is in groepen van 3 bits

10 000 101 011 100 = 205,348

=> 2 nullen toegevoegd voor aan 3 te komen

Hex in groepen van 4 bits

1000 0101 0111 = 85,716

Gegeven : A = (248)10 / B = (115)10

Gevraagd : zet in binair en bepaal A-B / B-A / A x B

248 = 1111 10002

115 = 0111 00112

A-B gewoon aftrekking

|  |  |  |  | 0=geleend | 1 | 1 | 10=2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 248 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 115 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 133 |

A – B 2 compliment ( inverteer B en dan +1 )

1000 1100 + 1 = 1000 1101

En dan A + B

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 140 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 133 |

A x B

Gegeven: twee decimale getallen, A en B, bijvoorbeeld A = (248)10 en B = (115)10

Opgave: toon aan, na binaire omzetting, dat A – B identiek is aan de som van A en het 2-complement van B.

|  |  |  |  | 0=geleend | 1 | 1 | 10=2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 248 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 115 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 133 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 248 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 140 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 133 |

Gegeven: twee decimale getallen, A en B, bijvoorbeeld A = (248)10 en B = (17)10

Opgave: bepaal A/B

• A.d.h.v. het gewone verschil

• A.d.h.v. het 2-complement

2 compliment van 17 = 01111<= 01110 + 1

( belangerijk dat je 5 bits gebruikt anders (1111 = 15 ))

• A.d.h.v. het 1-complement

17 = 01110

• Gegeven: twee floating point getallen A en B

• Opgave:

• bepaal A + B door normalisatie van de exponenten

A = 15 => 0.15 * 102 = 0000 1111 + 10 => 0 0000 1111 + 11

B = 333 => 0.333 * 103 = 1 0100 1101 + 11

0 0000 1111 + 11 = 15

+ 	1 0100 1101 + 11 = 333

1 0101 1100 + 11 = 348

• Bepaal A x B door normalisatie van de exponenten

Exponenten dan optellen

10 + 11 = 101 = 5 => normaren naar 4 = 100 omdat je 15 naar 0.015 zet

Notatie

1 0011 1000 0011 + 100 => 0.4995 * 104

• Gegeven: een decimaal getal A, bijvoorbeeld A = (9)10

• Opgave:

• Bepaal de 2421 voorstelling van A

1111 = 2+4+2+1 =9

• Bepaal de 5211 voorstelling van A

1111 = 5+2+1+1 = 9

• Bepaal de 𝟖𝟒𝟐1 voorstelling van A

1111 = 8+4 -2-1 = 12-3 =9

• Bepaal de XS3 voorstelling van A

1100 = 8+4 +0 +0 -3 =12-3 = 9

Zelfcomplementerende codes:

Cijfers coderen zodanig dat het complement van een getal eenvoudig berekend wordt door bits te inverteren.
Voorbeelden: ( aiken ) 2421, 84̅2̅1̅

Cyclische codes:

Foutdetectiecodes waarbij één bit wijziging leidt tot voorspelbare patroonverschuiving. VB: Gray-code / ringteller / 2-out-of-5 code / Johnson-code