| Opleiding: | Bachelor in de elektronica-ICT | Academiejaar: | 2024 - 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Klas: | Pba ict-electronica1 | Naam: | Kyell De Windt |
| Groepsleden: | Kyell De Windt Jonas Bonheure Jules Declercq | Groepsnummer: | 2 |
| Begeleidende docent(en): | Dhr.Loret | Datum uitvoering: | 31/03/2025 |

| o | Verslag - opdracht |
| --- | --- |
| o | Voorbereiding |
| Opleidingsonderdeel: | Lab digital technology |
| Titel opdracht: | Lab D1 |

| In te vullen door de docent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst: |  |  |  | Datum evaluatie en paraaf docent: |  |  |  |  |
| Evaluatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structuur & lay-out |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Inhoud |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Taal |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Netheid |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |

Inhoud

1.1.	AND-functie	3

1.2.	OR-functie	3

1.3.	NOT-FUNCTIE	4

1.4	NAND-functie/ NOR-functie	5

1.5	EXOR/ EXNOR-functie	6

1.6	Technische gegevens	7

1.7	8

probleem 1	8

1.8	12

Probleem 2	12

1.9	14

Probleem 3	14

2.	16

2.1	16

2.2	17

2.3	20

2.4	21

2.5	22

## AND-functie

- Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2. In de AND-functie is Q enkel logisch 1 als beide P’s = 1 zijn.

## OR-functie

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

2. In de OR-functie is Q logisch 1 vanaf een P = 1 is.

## NOT-FUNCTIE

1.	Waarheids-tabel:

| Ingang | Uitgang |
| --- | --- |
| P | Q |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

2. In de NOT-functie is Q altijd het inverse van P .

## NAND-functie/ NOR-functie

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2. In de NAND-functie is Q altijd logisch 1 tenzij beide P’s = 1 zijn  .

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

2. In de NOR-functie is Q altijd logisch 0 tenzij beide P’s = 0 zijn  .

## EXOR/ EXNOR-functie

- Definitie van XNOR (Gelijkheidsfunctie):
XNOR geeft 1 terug als beide invoeren gelijk zijn.

A⊙B=(A⋅B)+(A⋅B)

- XNOR als negatie van XOR:
XOR is waar als de invoeren verschillen:

A⊕B=(A⋅B)+(A⋅B)

XNOR is de ontkenning hiervan:

A⊙B=A⊕B=(A⋅B)+(A⋅B)​

- Pas de Wet van De Morgan toe op de buitenste negatie:
De Morgan stelt:

A⊙B=(A⋅B)⋅(A⋅B)​

- Pas De Morgan opnieuw toe op elke term:

  - Voor (A⋅B)

A⋅B=A+B

  - Voor (A⋅B)

A⋅B=A+B

- Combineer de resultaten:

A⊙B=(A+B)⋅(A+B)

- Conclusie:
Met de Wetten van De Morgan is bewezen dat:

A⊙B≡(A+B)⋅(A+B)

## Technische gegevens

    - VIL max = max spanning input = 0

= 0.8 V

    - VIH min = min spanning input = 1

= 2 V

    - VOL max = max spanning output = 0

= 0.4 V

    - VOH min = min spanning output = 1

= 2.4 V

    - IIL max = max stroom die aan poort geleverd word bij input = 1

= -1.6 mA

    - IIH max = max stroom die door een poort wordt opgenomen bij input = 0

= 40 µA

# 1.7

### probleem 1

Figuur D1.2a

is een schakeling van 2 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een AND-functie vervullen

eerste NAND-poort :X = A ⋅ B

tweede NAND-poort : Q= X ∙ X

we kunnen dus stellen dat dat A en B = 1 moeten zijn om Q = 1 te krijgen ( AND-functie)

Q = A ∙ B

Figuur D1.2b

Is een schakeling van 4 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een XOR-functie vervullen.

Uit de waarheidstabel van een XOR-functie weten we dat Q enkel = 1 als er verschil is tussen A en B

| Ingangen |  | Uitgang |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |  |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |

De XOR-functie wordt gedefinieerd als:

A⊕B=(A ⋅B) + ( A ⋅ B )

Met De Morgan herschrijven we:

A+B=(A.B)

Daardoor wordt de XOR-functie:

A⊕B=( A .B ) .( A . B )

Om de XOR functie te bouwen met NAND-poorten doen we het volgende

NAND-poort functie

Q = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

NAND 14

Q 14= ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

NAND 13

Q13=A+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

NAND 12

Q12=B+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

NAND 11

Q11=A+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

Nu met de morgans law zien we

A ⋅ B = A + B

A ⋅ B = A + B

Hieruit komt zien we dat dit een XOR-functie is

A ⊕ B = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

# 1.8

### Probleem 2

SOM-Functie

Carry- functie

Verklaring Som-functie

Als dit is in feite een XOR-functie

A ⊕ B = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

Dit wil zeggen om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 4 moeten A en B verschillen.

De Carry-functie is in wezen een schakeling van 2 NAND-poorten die een

AND-functie vervullen.

Om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 5 moeten A en B = 1 zijn.

Dus samengevat is dit een combinatie van een XOR en AND functie.

# 1.9

### Probleem 3

Deze schakeling is wat we noemen een ( multiplexer )

Deze is opgebouwd door 3 NAND poorten en door switch D te bedienen kan men kiezen of signaal A of B doorgestuurd wordt.

Input A als D laag is

Input B als D hoog is

Men kan deze schakeling omschrijven als volgt

C = ( A ⋅ D ) + ( B ⋅ D )

Elk deeltje apart met NAND:

A ⋅ D= A ⋅ D

( B ⋅ D )=( B ⋅ D  )

Volledige functie met NAND:

C=( A ⋅ D ) ⋅ ( B ∙ D )

C = ( A ⋅ D ) + ( B ⋅ D )

### 2.1

| Ingangen |  |  |  | Uitgang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A ( V ) | B | B ( V ) | Y | Y ( V ) |
| 0 | 0 V | 0 | 0 V | 1 | 4,951 V |
| 0 | 0 V | 1 | 5 V | 1 | 4,951 V |
| 1 | 5 V | 0 | 0 V | 1 | 4,925 V |
| 1 | 5 V | 1 | 5 V | 0 | 0,022 V |

De schakeling vertoond de te verwachten gedragingen en geeft de signalen duidelijk in hun gebieden voor

### 2.2

Stuur freq laag bij 100 Hz

Stuur freq hoog bij 100 Hz

Stuur freq laag bij 1 KHz

Stuur freq hoog bij 1 KHz

Stuur freq laag bij 100 KHz

Stuur freq hoog bij 100 KHz

Dat men zoals in aangegeven beelden kan zien dat men deze poorten ook met een signaal kunnen aansturen.

Men ziet duidelijk bij een stuursignaal 1

    - Dat de uitgang zal schakelen volgens het aangelegde signaal aan ingang B

En bij stuursignaal laag 0 :

    - Dat de poort uitgeschakeld staat en dus niet doorgeeft.

### 2.3

Men ziet dat bij A = 0 V en B = 0 V zien we Y = 0 V

Bij A = 5V en B = 0V zien we y = 4,73 V

Bij A= 0 V en B = 5V zien we y = 4.72 V

Bij A= 5V en B= 5V zien we  Y = 0 V

Bij A= 0V en B= 0V zien we  Y = 0 V

Dit komt overeen met de waarheidstabel van de XOR- functie

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| A | B | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabel 2.3.2: Waarheidstabel en gemeten spannigen van schakeling D1.2b (EXOR-poort)

| A | UA (V) | B | UB (V) | Y | UY (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,008 | 0 | 0,011 | 0 | 0,013 |
| 0 | 0,009 | 1 | 4,973 | 1 | 4,956 |
| 1 | 4,968 | 0 | 0,010 | 1 | 4,949 |
| 1 | 4,971 | 1 | 4,966 | 0 | 0,020 |

### 2.4

Als A = 0 en B = 0 zien we dat S = 0 en C = 0

Als A = 0 en B = 1 zien we dat S = 1 en C = 0

Als A = 1 en B = 0 zien we dat S = 1 en C = 0

Als A = 1 en B = 1 zien we dat S = 0 en C = 1

Dit is de gedraging van een half-adder

Als 0+1 = 1 = som

Als 1+0 = 1 = som

Als 0 + 0 = 0 = niets

Als 1 + 1 = 2 = carry

### 2.5

Wegens tijdsgebrek hebben we deze opgave niet kunnen maken in het labo maar de te verwachten resultaten  zijn de volgend.

Dit is bij D = 0 dan zal NAND 2 = 1 en de led brand rood

Dit is bij D = 1 dan zal NAND 3  = 1 en de led brand indigo

Dit is een voorbeeld van een simpele multiplexer

We hebben toch wel wat problemen gehad in eerste fase omdat we niet wisten dat we de 0 effectief aan de grond moeten leggen.

Alsook het instellen van de scoop vergde ook wat tijd

Men kan uit dit onderzoek toch wel afleiden dat de NAND-poort toch wel zeer multi inzetbaar is en men heel veel functies kan bouwen met deze poort .