| Opleiding: | Bachelor in de elektronica-ICT | Academiejaar: | 2024 - 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Klas: | Pba ict-electronica1 | Naam: | Kyell De Windt |
| Groepsleden: | Kyell De Windt Jonas Bonheure | Groepsnummer: |  |
| Begeleidende docent(en): | Dhr.Loret | Datum uitvoering: | 31/03/2025 |

| o | Verslag - opdracht |
| --- | --- |
| o | Voorbereiding |
| Opleidingsonderdeel: | Lab digital technology |
| Titel opdracht: | Lab D1 |

| In te vullen door de docent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum ontvangst: |  |  |  | Datum evaluatie en paraaf docent: |  |  |  |  |
| Evaluatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structuur & lay-out |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Inhoud |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Taal |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |
| Netheid |  | - - | - |  | = | + |  | ++ |

## AND-functie

- Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

2. In de AND-functie is Q enkel logisch 1 als beide P’s = 1 zijn.

## OR-functie

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

2. In de OR-functie is Q logisch 1 vanaf een P = 1 is.

## NOT-FUNCTIE

1.	Waarheids-tabel:

| Ingang | Uitgang |
| --- | --- |
| P | Q |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

2. In de NOT-functie is Q altijd het inverse van P .

## NAND-functie/ NOR-functie

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2. In de NAND-functie is Q altijd logisch 1 tenzij beide P’s = 1 zijn  .

1.	Waarheids-tabel:

| Ingangen |  | Uitgang |
| --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

2. In de NOR-functie is Q altijd logisch 0 tenzij beide P’s = 0 zijn  .

## EXOR/ EXNOR-functie

- Definitie van XNOR (Gelijkheidsfunctie):
XNOR geeft 1 terug als beide invoeren gelijk zijn.

A⊙B=(A⋅B)+(A⋅B)

- XNOR als negatie van XOR:
XOR is waar als de invoeren verschillen:

A⊕B=(A⋅B)+(A⋅B)

XNOR is de ontkenning hiervan:

A⊙B=A⊕B=(A⋅B)+(A⋅B)​

- Pas de Wet van De Morgan toe op de buitenste negatie:
De Morgan stelt:

A⊙B=(A⋅B)⋅(A⋅B)​

- Pas De Morgan opnieuw toe op elke term:

  - Voor (A⋅B)

A⋅B=A+B

  - Voor (A⋅B)

A⋅B=A+B

- Combineer de resultaten:

A⊙B=(A+B)⋅(A+B)

- Conclusie:
Met de Wetten van De Morgan is bewezen dat:

A⊙B≡(A+B)⋅(A+B)

## Technische gegevens

    - VIL max = max spanning input = 0

= 0.8 V

    - VIH min = min spanning input = 1

= 2 V

    - VOL max = max spanning output = 0

= 0.4 V

    - VOH min = min spanning output = 1

= 2.4 V

    - IIL max = max stroom die aan poort geleverd word bij input = 1

= -1.6 mA

    - IIH max = max stroom die door een poort wordt opgenomen bij input = 0

= 40 µA

# 1.7

### probleem 1

Figuur D1.2a

is een schakeling van 2 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een AND-functie vervullen

eerste NAND-poort :X = A ⋅ B

tweede NAND-poort : Q= X ∙ X

we kunnen dus stellen dat dat A en B = 1 moeten zijn om Q = 1 te krijgen ( AND-functie)

Q = A ∙ B

Figuur D1.2b

Is een schakeling van 4 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een XOR-functie vervullen.

Uit de waarheidstabel van een XOR-functie weten we dat Q enkel = 1 als er verschil is tussen A en B

| Ingangen |  | Uitgang |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | P2 | Q |  |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |

De XOR-functie wordt gedefinieerd als:

A⊕B=(A ⋅B) + ( A ⋅ B )

Met De Morgan herschrijven we:

A+B=(A.B)

Daardoor wordt de XOR-functie:

A⊕B=( A .B ) .( A . B )

Om de XOR functie te bouwen met NAND-poorten doen we het volgende

NAND-poort functie

Q = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

NAND 14

Q 14= ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

NAND 13

Q13=A+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

NAND 12

Q12=B+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

NAND 11

Q11=A+A⋅B+A⋅B+A⋅B

( A ⋅ B ) + ( A ∙ B ) + ( A ⋅ B )

( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

A ⋅ B

Nu met de morgans law zien we

A ⋅ B = A + B

A ⋅ B = A + B

Hieruit komt zien we dat dit een XOR-functie is

A ⊕ B = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

# 1.8

### Probleem 2

SOM-Functie

Carry- functie

Verklaring Som-functie

Als dit is in feite een XOR-functie

A ⊕ B = ( A ⋅ B ) + ( A ⋅ B )

Dit wil zeggen om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 4 moeten A en B verschillen.

De Carry-functie is in wezen een schakeling van 2 NAND-poorten die een

AND-functie vervullen.

Om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 5 moeten A en B = 1 zijn.

Dus samengevat is dit een combinatie van een XOR en AND functie.

# 1.9

### Probleem 3

Deze schakeling is wat we noemen een ( multiplexer )

Deze is opgebouwd door 3 NAND poorten en door switch D te bedienen kan men kiezen of signaal A of B doorgestuurd wordt.

Input A als D laag is

Input B als D hoog is

Men kan deze schakeling omschrijven als volgt

C = ( A ⋅ D ) + ( B ⋅ D )

Elk deeltje apart met NAND:

A ⋅ D= A ⋅ D

( B ⋅ D )=( B ⋅ D  )

Volledige functie met NAND:

C=( A ⋅ D ) ⋅ ( B ∙ D )

C = ( A ⋅ D ) + ( B ⋅ D )

### 2.1

| Ingangen |  |  |  | Uitgang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A ( V ) | B | B ( V ) | Y | Y ( V ) |
| 0 | 0 V | 0 | 0 V | 1 | 4,951 V |
| 0 | 0 V | 1 | 5 V | 1 | 4,951 V |
| 1 | 5 V | 0 | 0 V | 1 | 4,925 V |
| 1 | 5 V | 1 | 5 V | 0 | 0,022 V |

De schakeling vertoond de te verwachten gedragingen en geeft de signalen duidelijk in hun gebieden voor

### 2.2

Stuur freq laag bij 100 Hz

Stuur freq hoog bij 100 Hz

Stuur freq laag bij 1 KHz

Stuur freq hoog bij 1 KHz

Stuur freq laag bij 100 KHz

Stuur freq hoog bij 100 KHz