# Doel:

Deze opdracht heeft als doel het onderzoeken hoe we een spanningsdeler moeten maken en wat dit inhoud ten opzichte van volgende parameters.

- Welke weerstanden zijn er nodig en hoe gedragen deze zich ten opzichte van elkaar en de regels van Ohm.

- Wat zijn de vermogens die door de componenten gaan en zijn er merkwaardigheden.

- Hoe verhouden de spanningen zich in de kring.

- Wat met de stromen zijn daar enige bijzonderheden op te merken.

We gaan dit verslag in 3 stappen doen.

- Berekenen:

eerst de theorie en opbouw van de kring onderzoeken.

- Meten:

in het labo de gebouwde kring onderwerpen aan grondige metingen en deze noteren.

- Conclusie:

na gaan of  er bijzonderheden zijn of dat we iets over het hoofd gezien hebben en bijgevolg nog verder onderzoek moeten doen ( eventueel bijkomend verslag ).

# Formules:

wet van Ohm

U =I*R → V

R = UI → Ω

I=UR → A

P=U*I=U2R=I2*R

R2=Vout*R1Vbron-Vout   → ( dit is om de 2 de weerstand t.o.v. de 1 ste weerstand te vinden )

# Benodigheden :

Weerstanden:

Type: E12	merk: Velleman

Merk op dat in dit verslag de berekende waarden niet de fysieke waarden zijn daar er maar sommige typen bestaan (E12 reeks).

Men zal dan bij benadering de dichtstbij gelegen waarde nemen naar boven.

- R1 = 1200Ω

- R2 = 470Ω / 1200Ω / 2200Ω / 3900Ω

- Rled = 56Ω / 180Ω / 270Ω / 390Ω

Led:

Type : rood 5mm 	merk: generieke (besteld via Temu)		spec: Vf = 2V

In = 20mA

Breadboard :

Merk Velleman

Jumperkabels voor breadboards

Meetpenen van Velleman

Voedingsbron :  merk Keysight 		type : EDU36311A

Meettoestel : merk keysight			type : EDU34450A 5 ½ digit Multimeter

# Berekeningen:

## spanningsdelers

men wenst om 4 verschillende deelspanningen te bekomen.

- 3V →  situatie 1

- 5,5V →  situatie 2

- 7,4V →  situatie 3

- 9V →  situatie 4

### Situatie 1:

we dienen de weerstand te bepalen voor  R2 dit kunnen we doen aan de hand van de formule :

( men kan voor R1 een willekeurige weerstand kiezen )

R2=Vout*R1Vbron-Vout= 3V*1200Ω12V-3V=  400Ω

Nu kunnen we de stroom door de kring ook bepalen

It=UbR1+R2=12V1200Ω+400Ω=0.008A →8mA

De eigenschappen van een serieschakeling stelt dat er door serie geschakelde weerstanden steeds dezelfde stroom loopt

It= I1= I2

We kunnen tevens het vermogen door de kring en over elke weerstand berekenen

Pt=Ub*It=12V*0,008A=0,096W →96 mW

P1= U1*I1=9V*0,008A=0,072 W →72 mW

P2= U2*I2=3V*0,008A=0,024 W →24 mW

### Situatie 2:

R2=Vout*R1Vbron-Vout= 5,5V*1200Ω12V-5,5V=  1015Ω

Nu kunnen we de stroom door de kring ook bepalen

It=UbR1+R2=12V1200Ω+1015Ω=0.005A →5mA

We kunnen tevens het vermogen door de kring en over elke weerstand berekenen

Pt=Ub*It=12V*0,005A=0,060W →60 mW

P1= U1*I1=6,5V*0,005A=0,033 W →33 mW

P2= U2*I2=5,5V*0,005A=0,028 W →28 mW

### Situatie 3:

R2=Vout*R1Vbron-Vout= 7,4V*1200Ω12V-7,4V=  1930Ω

Nu kunnen we de stroom door de kring ook bepalen

It=UbR1+R2=12V1200Ω+1930Ω=0.004A →4mA

We kunnen tevens het vermogen door de kring en over elke weerstand berekenen

Pt=Ub*It=12V*0,004A=0,048W →48 mW

P1= U1*I1=4,6V*0,004A=0,0184 W →18 mW

P2= U2*I2=7,4V*0,004A=0,0296 W →30 mW

### Situatie 4:

R2=Vout*R1Vbron-Vout= 9V*1200Ω12V-9V=  3600Ω

Nu kunnen we de stroom door de kring ook bepalen

It=UbR1+R2=12V1200Ω+3600Ω=0.003A →3mA

We kunnen tevens het vermogen door de kring en over elke weerstand berekenen

Pt=Ub*It=12V*0,003A=0,036W →36mW

P1= U1*I1=3V*0,003A=0,009 W →9mW

P2= U2*I2=9V*0,003A=0,027W →27 mW

## Led’s:

### Inleiding:

Men dient enkele dingen te controleren voor men een led kan gebruiken

- Daar een led zo goed als geen weerstand heeft dient men een voorschakelweerstand te gebruiken.

- Het type led die wij gebruiken heeft een spanningsval van 2V.

- De led verbruikt In 20mA.

- Men moet dus de inkomende spanning verminderen tot men 2V over de led bekomt    ( de voorschakelweerstand zal dus de overige spanning moeten disiperen).

### Situatie 1:

Men kan de weerstand van Rled berekenen met volgende formule

Rled= UR2-UledIled=3V-2V0,020A=50Ω

Spanning over de weerstand kan je als volgt berekenen

URled=Iled*R3=0,020A*50Ω=1V

Vermogen over de Rled en led gaat als volgt

PR3= UR3*Iled=1V*0.020A=0.02 W →20 mW

Pled= Uled*Iled=2V*0.020A=0.04 W →40 mW

### Situatie 2:

Men kan de weerstand van Rled berekenen met volgende formule

Rled= UR2-UledIled=5,5V-2V0,020A=175Ω

Spanning over de weerstand kan je als volgt berekenen

URled=Iled*R3=0,020A*175Ω=3.5 V

Vermogen over de Rled en led gaat als volgt

PR3= UR3*Iled=3.5V*0.020A=0.07 W →70 mW

Pled= Uled*Iled=2V*0.020A=0.04 W →40 mW

### Situatie 3:

Men kan de weerstand van Rled berekenen met volgende formule

Rled= UR2-UledIled=7,4V-2V0,020A=270Ω

Spanning over de weerstand kan je als volgt berekenen

URled=Iled*R3=0,020A*270Ω=5,4 V

Vermogen over de Rled en led gaat als volgt

PR3= UR3*Iled=5,4V*0.020A=0.07 W →70 mW

Pled= Uled*Iled=2V*0.020A=0.04 W →40 mW

### Situatie 4:

Men kan de weerstand van Rled berekenen met volgende formule

Rled= UR2-UledIled=9V-2V0,020A=350Ω

Spanning over de weerstand kan je als volgt berekenen

URled=Iled*R3=0,020A*350Ω=7 V

Vermogen over de Rled en led gaat als volgt

PR3= UR3*Iled=7V*0.020A=0.14 W →140 mW

Pled= Uled*Iled=2V*0.020A=0.04 W →40 mW

# Gemeten waarden:

## Situatie 1:

Weerstanden:	Spanningen:	Stroom:

R1 = 1183 Ω	U1 = 3,3 V	I1 = 0,018 A

R2 = 400 Ω 	U2 = 8.4 V	I2 = 0,0025 A

Rled = 55,5 Ω 	URled = 0,874 V	IRled = 0,015 A

Uled = 2.065 V	Iled = 0,015 A

Itotaal = 0,018 A

## Situatie 2:

Weerstanden:	Spanningen:	Stroom:

R1 = 1183 Ω	U1 = 6,518 V	I1 = 0,007A

R2 = 1192 Ω 	U2 = 5,378 V	I2 = 0,0075 A

Rled = 177 Ω 	URled = 0,874 V	IRled = 0,004 A

Uled = 1,95 V	Iled = 0,004 A

Itotaal = 0,007 A

## Situatie 3:

Weerstanden:	Spanningen:	Stroom:

R1 = 1183 Ω	U1 = 4,16 V	I1 = 0,0068 A

R2 = 2150 Ω 	U2 = 7,30 V	I2 = 0,0066 A

Rled = 265 Ω 	URled = 1,435 V	IRled = 0,005 A

Uled = 1,96V	Iled = 0,005 A

Itotaal = 0,007 A

## Situatie 4:

Weerstanden:	Spanningen:	Stroom:

R1 = 1183 Ω	U1 = 2,813 V	I1 = 0,006A

R2 = 3830 Ω 	U2 = 9,11 V	I2 = 0,006 A

Rled = 379 Ω 	URled = 2,095 V	IRled = 0,005 A

Uled = 1,95 V	Iled = 0,005 A

Itotaal = 0,006 A

# Besluiten:

Na het berekenen en meten van de opdracht vallen er een paar dingen op.

De leds in situatie 2,3 en 4 krijgen niet hun volle stroom.

- Vermoedelijk komt dit doordat de spanningsdeler zelf niet genoeg stroom opwekt want de eigenschap van een parallelschakeling is dat de stroom de som is van de deelstromen in de weerstanden .

Er gaat dus een deel van de stroom door R2 en een deel door Rled en de led.

Men kan dus zeker besluiten dat men rekening moet houden met de stroom die een spanningsdeler heeft en deze af te stemmen is in functie van de te aansluitende toepassing.

Tevens moet men ook zeker rekening houden met de spanningsval over R2 dit omdat de aangesloten toepassing de spanning gaat verminderen die op R2 staat.

Ook is het belangerijk om het vermogen te weten over de componenten zodat deze zeker niet stuk gaan.

Er is zeker nog verder onderzoek nodig om de bovenstaande piste te onderzoeken en te staven.