Theorievragen per Hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie en C-taal

- Wat zijn de vijf hoofddoelstellingen van de module "IoT Devices"?

- Welke bibliotheek wordt in deze module gebruikt in plaats van te werken op registerniveau met CMSIS-code?

- Hoe wordt een 'string' of 'tekst' in de C-taal bewaard?

- Wat is het doel van het 'nulkarakter' (\0) aan het einde van een C-string?

Hoofdstuk 3: Soorten IO-transfers

- Welke drie methoden kunnen worden gebruikt voor IO-transfers (communicatie met de buitenwereld)?

- Leg het concept 'polling' uit. Wat is het grootste nadeel van deze methode?

- Hoe werkt communicatie via 'interrupts'? Wat is een nadeel hiervan?

- Wat is de functie van Direct Memory Access (DMA) en hoe ontlast het de CPU?

- Welk planningsmechanisme gebruikt de 'Bus Matrix' om de toegang tot de systeembussen voor de CPU en DMA-controllers te regelen?

- Vergelijk de prestaties van UART-data verzenden via polling versus DMA, gebaseerd op de oscilloscoopmetingen. Hoe groot was het prestatieverschil?

- Wat is SBUS en welke seriële eigenschappen heeft dit protocol?

- Welke technieken werden gebruikt in de "automatisch kofferdeksel" demo?

Hoofdstuk 6: WiFi en Netwerkcommunicatie

- Welke WiFi-module wordt gebruikt in de lessen en welke chip bevat deze?

- Wat is Postman en waarvoor wordt het in de context van deze cursus gebruikt?

- Wat is het verschil tussen een HTTP GET en een HTTP POST request?

- Wat is Firebase RTDB en welk type request vereist authenticatie om data te kunnen schrijven?

- Wat zijn AT-commando's en hoe is hun structuur opgebouwd?

- Waarom is een circulair buffer nuttig bij de communicatie met een WiFi-module via AT-commando's?

- Welke functie heeft de watchdog timer in de ESP32-C3 demo?

- Leg het publisher/subscriber model van MQTT uit aan de hand van het diagram.

Hoofdstuk 7: RTOS deel 1

- Wat is een RTOS en wat betekent de term "preemptive multitasking"?

- Wat is een 'context switch' en welk onderdeel, het 'snapshot', wordt hierbij opgeslagen?

- Welke RTOS-implementatie wordt gebruikt en waarom is de SysTick timer niet meer beschikbaar voor HAL-functies?

- Welke functie moet in een RTOS-omgeving gebruikt worden voor een vertraging in plaats van HAL_Delay() en waarom is dit efficiënter?

- Noem de vier 'states' waarin een RTOS-thread zich kan bevinden.

- Wat is de functie van de 'idle thread'?

- Wat is een 'message queue' en hoe gedraagt deze zich als een thread probeert te schrijven naar een volle queue of te lezen uit een lege queue?

Hoofdstuk 8: RTOS deel 2

- Wat is een binaire semafoor en waarvoor kan deze gebruikt worden?

- Hoe verschilt een 'counting semaphore' van een binaire semafoor?

- Wat zijn 'Event Flags' en waarom zijn ze vaak efficiënter dan binaire semaforen?

- Wat is een 'Mutex' en wat is een belangrijk verschil met een semafoor?

- Leg het probleem van 'priority inversion' uit.

- Hoe lost een RTOS 'priority inversion' op?

- Wat zijn 'Software Timers' en in welke twee modi kunnen ze werken?

- Noem de vijf threads die werden gebruikt in het "IoT toegangspoort" project.

--------------------------------------------------------------------------------

Antwoorden op Theorievragen

Hoofdstuk 1: Introductie en C-taal

- De vijf hoofddoelstellingen zijn:

  - De verschillende soorten IO-transfers inoefenen (polling, interrupts, DMA).

  - Beveiligde WiFi-communicatie opzetten met een ESP32 C3-module via AT-commando’s.

  - Bluetooth-communicatie opzetten naar een webbrowser.

  - Leren werken met een Realtime Operating System (RTOS) op een microcontroller.

  - Dieper ingaan op correct gebruik van de C-taal.

- De Hardware Abstraction Layer (HAL) bibliotheek wordt gebruikt.

- Een string wordt in C bewaard in een array van karakters.

- Het nulkarakter (\0) geeft het einde van de tekst aan. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld te stoppen met het verzenden van karakters over een seriële poort.

Hoofdstuk 3: Soorten IO-transfers

- De drie methoden voor IO-transfers zijn: polling, interrupts en Direct Memory Access (DMA).

- Polling betekent dat de CPU telkens opnieuw moet navragen wat de status van een peripheral is. Het grootste nadeel is dat data gemist kan worden als er te veel tijd verstrijkt tussen de controles, wat rampzalig kan zijn.

- Bij interrupts wordt de CPU via een interruptvlag verwittigd van een bepaalde situatie. De CPU springt dan weg van de hoofdlus naar de interruptcode om de situatie af te handelen. Een nadeel is dat dit 'wegspringen' de normale flow van de hoofdlus onderbreekt.

- DMA stelt de CPU vrij van het afhandelen van communicatie. Een DMA-controller kan onafhankelijk van de CPU gegevens uitwisselen tussen 'peripherals' en 'memories'.

- De Bus Matrix implementeert een 'round-robin' schema, waarbij iedere deelnemer (CPU, DMA1, DMA2) gelijkwaardige toegang krijgt tot de gedeelde bussen.

- Bij het verzenden van UART-data via polling ging meer dan 10% van de CPU-tijd (57ms) verloren. Met DMA was dit 'tijdverlies' slechts 5,61µs. Dit is meer dan 10.000 keer minder tijdverlies.

- SBUS is een veelgebruikte bus in de RC-wereld (drones) voor communicatie. De seriële eigenschappen zijn: 100k baud, twee stopbits, even parity en een geïnverteerd RX active level.

- In de "automatisch kofferdeksel" demo werden 'Timer Input Capture' (voor de ultrasone sensor) en 'Timer PWM' (voor de modelbouwservo) gebruikt.

Hoofdstuk 6: WiFi en Netwerkcommunicatie

- De LILYGO T-01C3 module, die een Espressif ESP32-C3 chip bevat. Deze chip ondersteunt 2.4 GHz Wi-Fi en Bluetooth 5 (LE).

- Postman is een applicatieplatform voor het bouwen en gebruiken van API's. In de cursus wordt het gebruikt om web requests (zoals GET en POST) naar een server te versturen en de antwoorden te analyseren, als voorbereiding op een IoT-project.

- Een HTTP GET request wordt gebruikt om data op te vragen van een server. Een HTTP POST request wordt gebruikt om data naar een server te sturen om daar verwerkt te worden.

- Firebase RTDB is een Realtime Database van Google's Firebase-platform. Een GET-request (lezen) kan zonder authenticatie, maar een PATCH-request (schrijven/aanpassen) vereist authenticatie.

- AT-commando's zijn stukjes tekst die over een UART worden verstuurd om een module aan te sturen. De structuur is: AT+COMMAND\r\n. Een voorbeeld is AT+RST\r\n voor een reset.

- Een WiFi-module die via AT-commando's wordt aangestuurd, verzendt veel data. Een circulair buffer kan deze bytes snel opslaan, zodat de hoofdlus ze later rustig kan verwerken zonder data te missen.

- De watchdog timer wordt gebruikt om de microcontroller automatisch te resetten als de hoofdlus te lang (meer dan 6 seconden) geblokkeerd raakt, wat kan gebeuren als AT-commando's niet correct verwerkt worden.

- In het MQTT-model zijn er 'Publishers' (zoals sensoren) die berichten publiceren naar een centrale 'MQTT Broker'. 'Subscribers' (zoals een PC of server) schrijven zich in op topics bij de broker en ontvangen de berichten die op die topics worden gepubliceerd.

Hoofdstuk 7: RTOS deel 1

- Een RTOS (Realtime Operating System) is een besturingssysteem voor multitasking. "Preemptive multitasking" betekent dat de scheduler taken voorrang kan verlenen, waarbij elke taak een bepaald tijdslot krijgt om te werken voordat voorrang wordt verleend aan een andere taak.

- Een 'context switch' is het proces waarbij een 'snapshot' van de huidige taaktoestand wordt genomen om later terug te kunnen keren. Dit snapshot wordt een 'Thread Control Block' (TCB) genoemd en bevat variabelen, de program counter en CPU-registers.

- Er wordt gebruikgemaakt van CMSIS RTOS V2, een 'wrapper' rond FreeRTOS. Omdat het RTOS de SysTick timer gebruikt voor de context switching (meestal elke 1ms), is deze niet meer beschikbaar voor de HAL-functies. Een alternatief is om bijvoorbeeld Timer 6 te gebruiken.

- In een RTOS moet osDelay() worden gebruikt. osDelay() plaatst de thread in de 'blocked' state, waardoor er geen CPU-tijd naar dat proces gaat. HAL_Delay() zou de CPU bezet houden tijdens het wachten, wat inefficiënt is in een RTOS.

- De vier states zijn: Running, Ready, Blocked, en Suspended.

- De 'idle thread' is een taak met de laagste prioriteit die wordt uitgevoerd wanneer geen enkele andere thread aandacht van de CPU nodig heeft. Het houdt de CPU 'bezig'.

- Een 'message queue' is een FIFO-structuur (First In First Out) voor synchronisatie en data-uitwisseling tussen threads. Als een thread naar een volle queue probeert te schrijven of uit een lege queue probeert te lezen, wordt de thread in 'blocked mode' gezet door het RTOS.

Hoofdstuk 8: RTOS deel 2

- Een binaire semafoor is een datatype voor synchronisatie. Een thread kan de semafoor 'opeisen' (acquire). Als een andere thread dit ook probeert, wordt deze geblokkeerd totdat de eerste thread de semafoor 'vrijgeeft' (release). Het wordt gebruikt om de ene thread op de andere te laten wachten.

- Een 'counting semaphore' houdt een teller bij. Een 'acquire' verlaagt de teller, een 'release' verhoogt deze. Threads worden geblokkeerd als ze proberen te acquireren terwijl de teller op nul staat. Dit kan gebruikt worden om bij te houden hoeveel resources (bv. binnengekomen bytes) beschikbaar zijn.

- 'Event Flags' zijn datatypes om een gebeurtenis van de ene naar de andere thread te signaleren. Ze zijn vaak efficiënter dan binaire semaforen voor dit doel. Ze worden opgeslagen in een 32-bit getal (waarvan FreeRTOS er 24 ondersteunt).

- Een 'Mutex' (MUTual EXclusion) wordt gebruikt om toegang tot gedeelde (hardware)bronnen te synchroniseren, zoals een UART. Een belangrijk verschil met een semafoor is dat een mutex meestal wordt opgeëist en vrijgegeven door dezelfde thread en 'priority inheritance' implementeert.

- 'Priority inversion' is een ongewenste situatie waarbij een taak met hoge prioriteit moet wachten op een taak met lagere prioriteit, omdat de lage-prioriteit taak een mutex bezit die de hoge-prioriteit taak nodig heeft.

- Het RTOS lost dit op via 'priority inheritance'. De prioriteit van de thread die de mutex bezit, wordt tijdelijk verhoogd tot de prioriteit van de hoogste-prioriteit thread die op de mutex wacht.

- 'Software Timers' zijn timers die door de software worden aangemaakt en een callback-functie oproepen na een ingestelde tijd. Ze zijn minder nauwkeurig dan hardware timers. Ze kunnen werken in 'one shot' modus (één keer) of 'continu' modus (periodiek).

- De vijf threads zijn: watchdogTask, esp32Task, adConvTask, stateMachineTask, en switchesTask.

--------------------------------------------------------------------------------

Begrippenlijst

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| AT-Commando | Een tekstcommando, verstuurd over een seriële poort (UART) om een module (zoals een WiFi-module) aan te sturen. Formaat: AT+COMMAND\r\n. |
| Binary Semaphore | Een RTOS-mechanisme dat functioneert als een sleutel; slechts één thread kan het tegelijk 'bezitten' (acquire). Andere threads worden geblokkeerd tot het wordt vrijgegeven (release). |
| Bus Matrix | Een hardwarecomponent die de toegang van meerdere 'bus masters' (zoals CPU en DMA) tot gedeelde bussen (zoals geheugen) regelt via een round-robin schema. |
| C-String | Een 'tekst' in de C-taal, gerepresenteerd als een array van karakters die wordt afgesloten met een nulkarakter (\0). |
| Circulair Buffer | Een datastructuur die data opslaat in een vaste-grootte buffer, waarbij de schrijf- en leespointers 'ronddraaien'. Nuttig om snel data op te vangen zonder het te verliezen. |
| CMSIS | Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Een gestandaardiseerde hardware abstraction layer voor Arm Cortex-M processoren. |
| Context Switch | Het proces in een RTOS waarbij de huidige toestand van een taak (opgeslagen in een Thread Control Block) wordt bewaard om een andere taak uit te voeren. |
| Counting Semaphore | Een RTOS-mechanisme dat een teller bijhoudt voor een aantal beschikbare resources. 'Acquire' verlaagt de teller, 'release' verhoogt hem. |
| DMA | Direct Memory Access. Een techniek waarbij een DMA-controller data kan overdragen tussen peripherals en geheugen zonder tussenkomst van de CPU. |
| Event Flags | Een RTOS-mechanisme om gebeurtenissen tussen threads te signaleren met behulp van bitvlaggen. Een thread kan wachten tot een of meerdere vlaggen zijn gezet. |
| Firebase RTDB | Google's Realtime Database. Een cloud-gehoste NoSQL-database waarin data in real-time wordt gesynchroniseerd tussen clients. |
| HAL | Hardware Abstraction Layer. Een bibliotheek die een abstractielaag biedt bovenop de hardware, waardoor code gemakkelijker te schrijven en te porteren is. |
| HTTP (GET/POST) | Hypertext Transfer Protocol. Een protocol voor datacommunicatie op het web. GET vraagt data op, POST stuurt data naar de server. |
| Interrupt | Een signaal naar de processor dat een onmiddellijke onderbreking van de huidige programmacode vereist om een specifieke taak (de interrupt service routine) uit te voeren. |
| Message Queue | Een RTOS-mechanisme (FIFO-buffer) waarmee threads op een veilige manier data met elkaar kunnen uitwisselen. |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport. Een lichtgewicht publish-subscribe netwerkprotocol dat ideaal is voor IoT-communicatie. |
| Mutex | MUTual EXclusion. Een RTOS-mechanisme om te verzekeren dat slechts één thread tegelijk toegang heeft tot een gedeelde resource, om conflicten te vermijden. |
| NVIC | Nested Vectored Interrupt Controller. Een component in ARM Cortex-M microcontrollers die interrupt-requests beheert en prioriteert. |
| Polling | Een IO-transfermethode waarbij de CPU actief en herhaaldelijk de status van een external device controleert om te zien of het aandacht nodig heeft. |
| Postman | Een softwareplatform dat wordt gebruikt voor het bouwen, testen en documenteren van API's, met name voor het versturen van HTTP-requests. |
| Priority Inversion | Een probleem in RTOS waarbij een taak met hoge prioriteit wordt geblokkeerd door een taak met lagere prioriteit. Wordt opgelost met 'priority inheritance'. |
| RTOS | Realtime Operating System. Een besturingssysteem ontworpen om taken (threads) te beheren onder strikte tijdbeperkingen, gebruikmakend van een scheduler. |
| SBUS | Een serieel communicatieprotocol dat veel wordt gebruikt in de RC-hobby (drones) om de ontvanger met servomotoren en andere componenten te verbinden. |
| Software Timer | Een door het RTOS beheerde timer die na een ingestelde periode een callback-functie uitvoert. Minder nauwkeurig dan een hardware timer. |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol. De fundamentele suite van communicatieprotocollen die de basis vormt voor het internet. |
| Thread (Task) | Een onafhankelijke executie-eenheid binnen een RTOS. Meerdere threads kunnen schijnbaar gelijktijdig draaien op een enkele CPU-core. |
| Thread Control Block (TCB) | Een datastructuur in het RTOS die alle informatie over een thread bewaart die nodig is voor een context switch, zoals de staat van de registers. |
| Watchdog Timer | Een hardware timer die een microcontroller automatisch reset als deze niet periodiek wordt 'gereset' door de software, wat duidt op een vastgelopen programma. |
| WiFi | Wireless Fidelity. Een technologie voor draadloze lokale netwerken (WLAN) gebaseerd op de IEEE 802.11-standaarden. |